课后作业：运动学验证与分析

环境：Ubuntu + ROS  + Gazebo

ROS 工作空间：~/ws_gazebo，功能包：humanoid_sim

基础作业

1.1 正运动学验证

- 启动仿真，使用 arm_kinematics.py fk 和 tf_echo /torso /left_hand 验证正运动学公式。简要给出 3 组关节角，分别发送关节命令，并提交测试结果表格；

- 分析为什么现在输入q2为正值时，FK 脚本输出与 tf_echo 结果不一致？提交思考结果；

- 针对不一致的问题，你会如何修改代码，请给出修改后的代码局部细节和运行结果截图。

1.2 逆运动学闭环验证

- 使用 arm_kinematics.py ik 指定末端目标位置，求解 IK，将输出的 rostopic pub 命令发送给机器人，用 tf_echo 验证手端是否到达目标，提交测试表格；

- 分析ik的输入参数，即输入的末端位置和torso中显示的为什么不一致？（提示：torso坐标系和肩部坐标系）给出思考结果，并分析解决思路。

基础作业提交要求

将以上内容整理为 一份 PDF，包含：

- 验证测试表格

- 思考题回答

- Gazebo 机器人姿态截图（至少 1 张）

- tf_echo 终端输出截图（至少 2 张）

Answers：

1.1 正运动学验证

（1）测试结果表格

| 序号 | q1 | q2 | 脚本预计算 | tf_echo /torso /left_hand输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.8 | -0.9 | x=0.1300, y=0.1255, z=0.0316 | 0.130, 0.126, 0.032 |
| 2 | -0.8 | -0.9 | x=0.1300, y=-0.3220, z=0.2339 | 0.130, -0.322, 0.233 |
| 3 | 0.0 | -0.5 | x=0.1300, y=-0.0863, z=-0.0080 | 0.130, -0.086, -0.008 |

测试截图：

（2）思考题

q2代表左肘关节转动角，在urdf文件中限制范围[-2.0, 0]。当q2输入正值后，会被修正为0，也就是相对于左上臂无转动，导致FK脚本输出与 tf_echo 结果不一致。

可以修改urdf中的limit属性或者完善arm_kinematics.py。

1. 修改urdf中的limit属性

<limit lower="-2.0" upper="2.0" effort="10" velocity="1.0"/>

运行结果：

2. 完善arm_kinematics.py

# ==================== fk 子命令 ====================

def cmd_fk(args):

q1 = float(args[0]) if len(args) > 0 else 0.8

q2 = float(args[1]) if len(args) > 1 else -0.9

q1_limited, q2_limited = False, False

# 限位判断

if q1 < Q1_LIMITS[0]:

q1 = Q1_LIMITS[0]

q1_limited = True

elif q1 > Q1_LIMITS[1]:

q1 = Q1_LIMITS[1]

q1_limited = True

if q2 < Q2_LIMITS[0]:

q2 = Q2_LIMITS[0]

q2_limited = True

elif q2 > Q2_LIMITS[1]:

q2 = Q2_LIMITS[1]

q2_limited = True

s, d = fk_2r(q1, q2)

x, y, z = to_torso(s, d)

print("=" * 55)

print(f"输入: q1 = {q1:.4f} rad ({math.degrees(q1):.1f} deg) {'限位' if q1_limited else ''}")

print(f"      q2 = {q2:.4f} rad ({math.degrees(q2):.1f} deg) {'限位' if q2_limited else ''}")

运行结果：

1.2 逆运动学闭环验证

（1）测试结果表格

| 序号 | s | d | 脚本预计算 | tf_echo /torso /left_hand输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.1 | 0.3 | x=0.130, y=0.1000, z=0.0500 | 0.130, 0.100, 0.050 |
| 2 | 0.2 | 0.2 | x=0.130, y=0.2000, z=0.1500 | 0.130, 0.200, 0.150 |
| 3 | 0.2 | 0.3 | x=0.130, y=0.2000, z=0.0500 | 0.130, 0.199, 0.050 |

测试截图：

（2）思考题

ik的输入参数为s、d，位于肩部坐标系的yz二维平面内。肩部坐标系同torso坐标系需要通过x、z轴平移达到，也就导致输入的末端位置和torso中显示的并不一致。

解决思路：根据urdf文件找出肩部坐标系同torso坐标系的差异、变换矩阵，将(s, d)转换成torso坐标系下的值。